2241 Ø10-5/8” 616-XB9(K)(BR)

2241 is a dragon design for Colgate and XTO.

Features:

- 6 (9) blades, with 3 “double blades” to increase durability.

Bit Body:

Ø10-5/8”

9 Blades

3 primary blades

6 secondary blades

50/40/30/50/40/30/50/40/30 Blade angles

15° Cone

5” Gage, 1” @ gauge, 4” @ 0.5°

Open Face Volume = 36.521 in^3

Height to Width Ratio:

| (Primary/Secondary) | Height (in) | Width (in) | Height/Width |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/3 of Bit Rad. | 1.397” / 1.397” | 1.221” / 1.380” | 1.144 / 1.012 |
| Center of round | 1.589” / 1.589” | 1.450” / 1.948” | 1.096 / 0.816 |
| Gauge | 1.364” / 1.364” | 1.496” / 2.098” | 0.912/ 0.650 |

Primary Cutting Structure:

Non-redundant; Reverse Spiral; Secondary blades are flush to primary; Backup elements are under exposed @ 0.088”/rev. (knuckles are at .3”/rev)

Back rakes:

Cone 		15°

Nose 		15°

Shoulder 	15-30°

Gage		35°

Components:

06 - 22/32 Nozzle Sleeves

03 - 16/32 Nozzle Sleeves

06 - 60 Series Nozzles

03 - 45 Series Nozzles

68 - 1613 Primary Cutters

21 - 1313 Cutters

06 - ½” TCI Knuckles